37. LAKOVANIE PAPIERA

Účelom povrchovej úpravy prebalov a papierových poťahov je ochrana proti zašpineniu, rozmazaniu alebo poškrabaniu tlačoviny, zaisťuje odolnosť tlačoviny voči odieraniu, vlhkosti a tým zabraňuje znižovaniu kvality  v dôsledku manipulácie a transportu. Má veľký význam pri reklame. Zvyšuje farebný dojem  tlačoviny a tým zlepšuje celý výrobok.

Pre knihárske účely sa lakovaním zošľachťujú kartonážne výrobky, skladačky, etikety, hracie karty, pohľadnice, poťahy knižných dosiek a ich prebaly.

Lakovanie spočíva v nanášaní tenkej súvislej vrstvy  laku na potlačený materiál. Nanášanie laku sa robí na lakovacích strojoch s použitím tepla, tlaku a niekedy aj lepidla. Stroje sa vyrábajú na lakovanie hárkov rôznych formátov. Rozmer lakovanej tlačoviny musí vychádzať z pracovnej šírky lakovacieho stroja. Hárok musí byť o 1 – 1,5 cm väčší ako bude lakovaná plocha.  Lak sa nanáša na tlačoviny  v nanášacom agregáte / 3 lakovacie valce/. Nános laku musí byť rovnomerný v rovnakej vrstve.  Po nanesení laku prechádza tlačovina sušiacim tunelom, kde sa odparuje riedidlo  laku a vytvorí sa požadovaný lesklý povrch. Dĺžka sušiaceho tunela umožňuje pozvoľné sušenie hárkov tak, aby nedochádzalo k popraskaniu laku. Vysušenie laku sa robí pôsobením horúceho vzduchu, infračerveného alebo ultrafialového žiarenia. Pred vykladaním sa hárky chladia v chladiacej zóne. Špeciálne lakovacie stroje majú výkon 2500 –3000 hárkov / hod.

Podľa použitej techniky lakovanie delíme na :

- lakovanie nezažehľovacím lakom,

- zažehľovacím lakom.

Pri lakovaní v ofsetových tlačových strojoch, ktoré sa označuje ako in – line lakovanie, sa jedným prechodom hárka tlačovým strojom dosiahne okrem potlačenia aj jeho polakovanie.  V zásade možno uskutočniť lakovanie buď využitím farebníka alebo vlhčiacej sústavy tlačovej jednotky alebo inštalovaním osobitnej lakovacej jednotky. Separátne lakovacie jednotky sa inštalujú ako zvláštne agregáty medzi poslednú tlačovú jednotku  a vykladač. Lakovacie jednotky pozostávajú z nanášacieho zariadenia / nádrž, dávkovacie a nanášacie valce /, formového a tlakového valca.

Stroj na UV lakovanie SG 1000 /1200

38. LAKOVANIE ZAŽEHĽOVACÍM A NEZAŽEHĽOVACÍM LAKOM

Tlačoviny sa lakujú nezažehľovacím  a zažehľovacím lakom lakovačkou. Je to stroj väčších rozmerov / dlhý až 12 m / a skladá sa z častí:

-  automatického stohového nakladača hárkov,

- zariadenia na nanášanie laku – vaňa na lak, valce, stieracie pravítko na stanovenie hrúbky nánosu,

- nádrž laku / zásobník /,

- tlakový valec, pritlačujúci hárok k nanášajúcemu valcu,

- sušiaci tunel s dopravným pásom / suší sa vrelým vzduchom alebo infražiaričmi umiestnenými v tuneli /,

- chladiaca časť,

- vykladač.

Lakovačka musí byť opatrená účinným odsávaním výparov zo sušiaceho tunelu vývodom mimo budovu.

Nalakované hárky zažehľovacím lakom je možné leštiť tlakom a teplom leštiaceho valca kalandru. Pri leštení za tepla a tlaku sa povrchovo rozruší vrstva laku a vytvorí na povrchu hárku vysoko lesklý, povrchovo uzavretý film, ktorý lakovaný hárok i spevňuje.

Leštiaci kalander je stroj, ktorého hlavnými funkčnými časťami je vyhrievaný valec s vysoko lešteným povrchom a protitlakový valec. Priemer leštiaceho valca je 300 mm, teplota vyhrievania je 20 – 150° C, tlak medzi leštiacim a protitlakovým valcom je 6 ton.  Tlak, teplota a rýchlosť sú regulovateľné.

39. LAKY  Z HĽADISKA  TECHNOLÓGIE

Laky z hľadiska technológie rozdeľujeme na:

-  liehové laky,

- vodou rieditelné laky – disperzné,

- zažehľovacie laky s možnosťou  leštenia kalandrom.

Liehové laky / rozpúšťadlové / – nanášajú sa v samostatných lakovacích zariadeniach. Schnú odparením rozpúšťadla. Odparovanie sa urýchľuje zvýšenou teplotou a odsávaním pár v sušiacom zariadení.

Vodou rieditelné laky / disperzné / - sú v súčasnosti najpoužívanejšie. Sú výhodnejšie ekologicky aj výrobne. Disperzný lak pozostáva z polyméru vo forme dispergovaných častíc, hydrosólov,   vosku   vo   forme  disperzie,   látky   upravujúcej  filmotvorné   vlastnosti

a zo zmáčadiel a odpeňovačov.  Mechanizmus schnutia disperzných lakov je čisto fyzikálny. Po nanesení filmu laku sa voda čiastočne odparí a čiastočne vsiakne do papiera, z ktorého sa taktiež postupne odparí.

Použitie disperzných lakov poskytuje množstvo výhod.  Tvorba filmu laku a jeho schnutie je veľmi rýchle. To umožňuje lakovať odtlačky priamo v tlačovom stroji pri rýchlostiach 13 000 hárkov / h.  Vrstva laku  má dobrý lesk a oderuvzdornosť.  Vytvorený film laku je pružný, a preto sú disperzné laky vhodné i pre obaly potravín, ktoré sa uchovávajú v mrazničkách. Neovplyvňujú vôňu alebo chuť baleného výrobku, sú zdravotne nezávadné a ekologicky neškodné.

K  nevýhodám  disperzných  lakov  patrí  ťažké  odstraňovanie  suchého  filmu  laku  / napr.

pri čistení lakovacej jednotky /, problém  regulácie a kontroly dávkovania nánosu laku.

Zažehľovací lak- je nitrocelulóza rozpustená v zmesi prchavých rozpúšťadiel / toluén, xylén / a zmäkčovadla / napr. dibutylftalátu /. Pri lakovaní zažehľovacím lakom je možné ovplyvniť konečný výsledok nielen viskozitou laku a hrúbkou nánosu, ale i intenzitou sušenia a rýchlosti priechodu nalakovaného materiálu sušiacim tunelom. Kvalitu lakovaného materiálu je možné ďalej ovplyvniť tlakom a teplotou pri leštení kalandrom.

Z hľadiska materiálového zloženia môžeme laky rozdeliť na:

- rozpúšťadlové,

- olejové / tlačové /,

- disperzné,

- reaktívne – dvojzložkové,

- UV laky – poskytujú vrstvy vyznačujúce sa veľmi vysokou odolnosťou voči rôznym chemickým vplyvom, teplote a mechanickému namáhaniu. Pri dostatočnej hrúbke a optimálnej technológii aplikácie je lakovanie UV lakom sčasti rovnocenné laminovaniu. Považujú sa za ekologicky výhodné laky. UV vytvrdenie sa robí bezprostredne po nanesení laku a trvá zlomok sekundy.

40. LAMINOVANIE

Technika laminovania tlačovín vznikla za účelom dosiahnutia ešte väčšieho vzhľadového efektu, ale i väčšej trvanlivosti / pevnosti / zošľachtenej tlačoviny, ako môže byť dosiahnuté lakovaním. U nás je táto technika používaná asi od polovici päťdesiatych rokov minulého storočia, kedy bolo potrebné prehodnotiť polygrafické výrobky, predovšetkým prebaly knižných väzieb na vývoz. V druhom rade pre získanie alternatívnych poťahov na knižné väzby s umývateľným povrchom, zvlášť pre učebnice a detské knižky.

Laminovaním sa označuje proces zošľachťovania tlačovín, pri ktorom sa povrch potlačeného papiera pokrýva priehľadnou polymérnou fóliou.

Laminovaním sa dosahuje najlepšia ochrana tlačovín pred vonkajšími mechanickými, fyzikálnymi a chemickými vplyvmi, zvýšenie nárazovej, ťahovej pevnosti a tuhosti potlačeného papiera alebo kartónu, zvýšenie lesku tlačoviny a s tým spojené zvýšenie vizuálnej kvality tlače.  Menej je časté laminovanie matnými fóliami.

Laminovanie našlo široké uplatnenie pri zošľachťovaní propagačných tlačovín, adjustačných tlačovín, obalov kníh a poťahov knižných dosiek.

Podľa použitia technológie sa technika laminovania delí na:

- laminovanie bezlepidlovým spôsobom,

- laminovanie lepidlovým spôsobom.

Na laminovanie sa používajú stroje nazývané laminovačky, vyrábané rôznymi firmami napr. nemeckou firmou Billhőfer-Duophan 2400 AFK – 76 / číslo značí vstupnú šírku hárku 76cm./

Stroje na laminovanie / laminovačky / sa skladajú z týchto častí:

- zariadenie na upevnenie kotúča na fóliu,

- nádrž,

- nanášacie zariadenie lepidla,

- sušiaci tunel,

- nakladač tlačových hárkov,

- vykladač laminovaných hárkov,

-  prípadne oddeľovacie  zariadenie laminovaných jednotlivých hárkov.

Automatická laminovačka SZFM - 920/1100